THM90EVO

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte, selbstregelnde Klapplüftung für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

- Absolut flaches Profil (Innenprofil und Außenprofil): ideal für den Einbau in Schiebeflügeln

- Mit selbstregelnder Kunststoffklappe: reagiert automatisch auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden

- Wasserdichtigkeit:

  - selbstregelnde Klappe:  Wetterschutzklappe + gewährleistet Wasserdichtigkeit bis 100 Pa in geöffnetem Zustand

  - Sonderschaum integriert in den Endkappen um die Verbindung zwischen Glas und Lüftung wasserdicht zu machen

- Außenprofil in einer hohlen Form: um einen maximalen Luftdurchlass zu ermöglichen, mit Regelung mit 5 Stufen

- Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (2,7 × 18,5 mm)

- Kan sowohl auf Glas (Glasstärke 20, 24, 28 oder 33 mm), unter der Rahmen (THM90PBevo, Glasstärke 20, 24 oder 28 mm) oder zwischen Profilen (THM90TRevo, Glasstärke 20 oder 24 mm) installiert werden

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge oder Motorbetrieb(1)

- Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Glasabzugmaß: 90 mm

- Eignet sich ausschließlich zur Montage im Erdgeschoss

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				ja

- U-Wert: 					3,8 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		650 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		100 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:			 <15% (in geschlossenem Zustand)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		26 (0;0) dB

- In geschlossenem Zustand: 	45 (-1;-1) dB

- Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa:				50,0 m³/h/m

- Q bei 4 Pa:				70,2 m³/h/m

- Q bei 5 Pa:				64,9 m³/h/m

- Q bei 7 Pa:				54,3 m³/h/m

- Q bei 8 Pa:				49,0 m³/h/m

(1) nur für Maβanfertigung