Invisivent® COMFORT Basic

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN (Rot markierter Text kann je nach Wunsch gelöscht werden)

- Typ: thermisch getrennte, schalldämmende, selbstregelnde Klapplüftung für Montage auf dem Rahmen

- Akustischer Komfort:

  - Standardmäßig mit schalldämmendem Material ausgestattet (PUR-Schaum)

  - Integrierter akustischer Schaum: kein zusätzliches akustisches Modul auf der Innenseite

  - Entspricht der akustischen Klasse 1 gemäß NBN S 01-400-1

- Selbstregelndes Rückschlagventil (P3):

  - Selbstregeleffekt bei Druckunterschieden ab 10 Pa

  - Reagiert automatisch auf Druckunterschieden/Windstärke und kann vom Benutzer nicht beeinflusst werden.

  - Rückschlagventil: verhindert Querlüftung und die damit verbundenen Energieverluste und Komfortprobleme.

- Verstellbares Aluminium-Innenventil leitet den Luftstrom nach oben: Coandă-Effekt

- Ungelochte, regelbares Innenventil mit Greifkante: 5 mögliche Positionen

- Kondensationsfrei aufgrund des wärmeisolierenden Profils am Innenventil

- Insektenschutz: unsichtbares, perforiertes Innenprofil (3,9 x 9,8 mm)

- Einfache Reinigung: abnehmbares Innenprofil + abnehmbarer Akustikschaum

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängestange, Motor

- Endbearbeitung:

  - Eloxiert (E6/EV1) / pulverbeschichtet in denselben RAL-Farben wie die Fensterprofile / zweifarbig

  - Farbe der Endkappen = Standard-Massenendkappen (best match), Massenendkappen nach Wahl, Lackierte Endkappen

- Bauhöhe: 65 mm / sichtbare Außenöffnung: 33 mm

- Versenkter Einbau auf dem Fensterprofil (0 mm Glasabzugsmaß):

  - Geeignet für Fensterprofilstärken von 50 bis 202 mm (und dicker auf Anfrage)

  - Komplett versenkte Installation im Innen- und Außenbereich möglich (völlig unsichtbar)

  - Wahlweise mit Designkappe erhältlich

- Perfekt luftdichte Befestigung am Fensterprofil durch koextrudierte, flexible Abdichtung über die gesamte Länge der Fensterlüftung, einschließlich der Endkappen.

- Einbau:

  - Die Fensterlüftung direkt mit Schrauben am Fenster befestigen.

    - Im PVC-Körper ist eine Schraubzone vorgesehen

    - Zusätzliche Schraubzone durch das Aluminium-Außenprofil ermöglicht es, das Produkt jederzeit zu verankern, ohne die Wärmebrücke des Fensterprofils zu beschädigen

    - Schnelle und einfache Installation mit dem Monoblockprinzip

  - Garantierte Stabilität des Fensters und der Fensterlüftung mit dem Monobloc-Prinzip + zusätzliche Verstärkung mit Schrauben im Körper (alle 280 mm)

  - Verfügt über eine Euronut-Dübelnut für eine einwandfreie Verankerung an der Wand

- Sorgt für einen ästhetischen Innenausbau:

  - Luftdichter Nassputz: lässt sich durch die abnehmbare vertikale Rippe (im Handel erhältlich), die die Verwendung eines Standardputzprofils ermöglicht, leicht anbringen.

  - Durch das Entfernen der vertikalen Rippe entsteht eine Aussparung, in die eine MDF-Platte, Gipskarton- oder PVC-Platte eingebracht werden kann.

  - Ein Pufferbereich verhindert das Verputzen des Innenventils.

- Auf Wunsch mit Pollux-Filter erhältlich: für stark von Feinstaub und Pollen betroffene Umgebungen

ANWENDUNG

- Kombinierbar mit Invisivent AIR im ein und demselben Projekt durch identisches Aussehen.

- Dimensioniert bei 10 Pa: kann standardmäßig als Zuluft in trockenen Räumen eingesetzt werden, wo auch eine Absaugstelle vorgesehen ist.

  - Optimale Steuerung des Luftstroms (bedarfsgesteuertes Lüftungssystem bestimmt, wie viel Luft zugeführt wird)

  - Ermöglicht die Integration eines Rückschlagventils, um Querlüftung und Energieverluste zu minimieren

LEISTUNG

- Selbstregelnd:	 		Ja

- U-Wert: 				1.8 W/(m²K)

- F-Wert:				0.80

- Wasserbeständigkeit bis zu: 	900 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis zu: 	150 Pa in geöffnetem Zustand

250 Pa in geöffnetem Zustand (mit Designkappe)

- Leckrate bei 50 Pa:		< 15% (in geschlossenem Zustand)

- Einbruchhemmung:		Klasse 2 (wenn das Fenster WK2 ist)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:	35 (-1;-2) dB

- In geschlossenem Zustand: 	51 (-1;-3) dB

| Eigenschaften: |  |
| --- | --- |
| Luftstromvolumen Q bei 2 Pa | 21,6 m³/h/m |
| Luftstromvolumen Q bei 4 Pa | 34,9 m³/h/m |
| Luftstromvolumen Q bei 5 Pa | 39,7 m³/h/m |
| Luftstromvolumen Q bei 7 Pa | 49,1 m³/h/m |
| Luftstromvolumen Q bei 8 Pa | 53,9 m³/h/m |
| Selbstregelnd | N/A |
| Oberfläche | 0.065 m²/m |