Sonovent® Compact

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur auto-réglable et acoustique à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse

- Modèle compact

- Modèle flexible: disponible avec 3 passages d’air différents (chacun avec un débit différent

- Clapet auto-réglable (P3): réagit automatiquement aux différences de pression/à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (3 × 17 mm)

- Montage sur vitrage (épaisseurs de vitrage de 20, 24, 28, 32 ou 36 mm) ou sur traverse (moyennant l’utilisation de profils supplémentaires)

- Commande: manuelle, par cordelette, par tringle ou motorisée (24DC), réglable en continu

- Profil intérieur amovible: nettoyage facile

- Finition: thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore

- En option avec le filtre Pollux: pour des environnements fortement chargés en particules fines ou pollen

- Déduction de vitrage: 78 mm

caracteristiques techniques

- Classe d’autorégulation: 				auto-réglable classe P3

- Valeur U: 						3,45 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à: 			650 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à: 			150 Pa en position ouverte

- Débit de fuite sous 50 Pa:				 <15% (en position fermée)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- en position ouverte:

    - ouverture de passage 10 mm		36 (0;-1) dB

    - ouverture de passage 13 mm		35 (0;-1) dB

    - ouverture de passage 15 mm		33 (0;-1) dB

- en position fermée: 				p.c.

| Caractéristiques PEB : |  |
| --- | --- |
| Débit q1 sous 2 Pa - ouverture de passage 10 mm - ouverture de passage 13 mm - ouverture de passage 15 mm | 59,9 m³/h/m 68,9 m³/h/m 72,7 m³/h/m |
| Débit q1 sous 10 Pa - ouverture de passage 10 mm - ouverture de passage 13 mm - ouverture de passage 15 mm | 63,4 m³/h/m 68,9 m³/h/m 68,1 m³/h/m |
| L0 sous 2 Pa | 0,03 m |
| L0 sous 10 Pa | 0,03 m |
| Superficie | 0,078 m²/m |